Примерное практическое задание

для выпускников ОУ претендующих на  присвоение третьего  квалификационного разряда по профессии

«Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования»

Практическое задание:    «Определение утечки газа во внутридомовом газопроводе»

Примерные  тесты

для проверки теоретических профессиональных знаний у участников  независимой  сертификации

1.Явление, при котором при большой скорости движения газовоздушной смеси наблюдается полное отделение пламени от горелки и его погасание, называется:

а) проскок пламени

б) пробег пламени

в) отрыв пламени

2. Бригада при выполнении газоопасных работ должна быть не менее:

а) 5 человек

б) 1 человека

с)3 человек

3.Метод сжигания газа, при котором к фронту горения газ поступает под давлением, а необходимый для горения воздух – из окружающего пространства, называется:

а) кинетический

б) диффузионный

в) смешанный

4. Газовые горелки без предварительного смешения газа с воздухом, называются:

а) диффузионно-кинетические;

б) диффузионные;

в) кинетические.

5.Процент  заполнения газовых баллонов сжиженным газом?

а) 55%

б) 85%

в) 75%

6.Газовые горелки, у которых воздух подается в горелку или топку с помощью вентилятора, называются:

а) бездутьевые;

б) инжекционные;

в) дутьевые.

7. Низкое давление газа :

а) до 4000 Па;

б) до 5000 Па;
в) до 6 000 Па.

8.Из какого материала разрешается применять газовую арматуру во внутридомовом газопроводе при низких температурах?

а) медь

б) полипропилен

с)алюминий

9.Нагрузка газового прибора, при которой количество теплоты которое получают при сжигании газа в единицу времени, называется:

а) тепловая нагрузка прибора;

б) к.п.д. газового прибора;

в) номинальная нагрузка прибора.

10. При номинальной тепловой нагрузке прибора содержание окиси углерода в продуктах сгорания газовых плит не должно превышать:

а) 0,05 %;

б) 0,02 %;

в) 0,03 %.

11. Из какого материала выполняют спецодежду слесаря по эксплуатации и ремонта газового оборудования:

а) шерсть

б) синтетика

в)хлопок

12.  Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору

а) Союз машиностроителей

б) Ростехнадзор

с) Роспотребнадзор

13. КПД для водонагревателей должен быть не менее:

а) 70%;

б) 75%

в) 80%.

14. Природный газ представляет собой смесь горючих и негорючих газообразных составляющих, в которых преобладает:

а) азот;

б) метан;

в) углекислый газ.

15.Прибор для измерения давления газа:

а) газоиндикатор;

б) манометр;

в) счетчик.

16. Название узла, который срабатывает при погасании газовой горелки в  газовых водонагревателях?

а) теплообменник

б) автоматика безопасности

с) сопло

17.В какой цвет окрашивают баллоны с сжиженным газом?

а)голубой

б) черный

с) красный

18. Минимальный по объему и содержанию вид ремонта, осуществляемый в процессе эксплуатации и заключающийся в систематически и своевременно проводимых работах по предупреждению преждевременного износа газопроводов, устранению мелких повреждений и неисправностей:

а) текущий

б) капитальный

с) профилактический

19) Под каким давлением подается газ в магистральный газопровод?

а) низким

б) средним

с) высоким

20. Каким слесарным инструментом нарезается наружная резьба на трубе?

а) плашка

б) метчик

с) напильник