Контрольно-оценочные средства

для подготовки к процедуре  независимой оценки и сертификации квалификаций

по профессии «Слесарь-электрик»   -   четвертый (повышенный) разряд

Практическая квалификационная работа

Тема задания: Реверсивное подключение асинхронного двигателя через магнитный пускатель

Цель задания: проверить наличие  у выпускников навыков и умений чтения электрических схем, реверсивного подключения асинхронного двигателя через магнитный пускатель

Содержание задания:

1.Изучить электрическую схему подключения электродвигателя через магнитный пускатель;

2.Составить технологическую карту последовательности  подключения;

3. Подготовить рабочее место в соответствии с требованиями правил безопасности;

4. Выбрать электромонтажные инструменты, контрольно- измерительные приборы и материалы для выполнения работы;

5.Собрать схему;

6. Проверить схему на работоспособность.

Время выполнения задания—2 часа.

Обеспечение занятия:

- Электрическая схема.

- Набор электромонтажных инструментов.

- Контрольно- измерительные приборы.

- Материалы, необходимые для выполнения работы.

- Электрозащитные средства.

Электрическая схема

Реверсивное подключение асинхронного двигателя через магнитный пускатель

Тесты (4 разряд):

Выберите  правильный ответ

1.Керн это:

- инструмент для разметки

- деталь

- углубление от разметочного инструмента

- брак при разметке

2.  Указать неверный ответ

При рубке металла используют  следующие удары:

- Кистевой

- Локтевой

- Плечевой

- Ручной

3. Какой инструмент применяется для нарезания наружной резьбы?

  - 1 метчик

  - 2 плашка

  - 3 вороток

  - 4 клупп

4 . Выбрать правильный ответ

- Расшифровать марку провода АПВ

- Алюминиевый провод с поливинилхлоридной изоляцией;

- Провод с одной медной жилой;

- Алюминиевый голый провод, многопроволочный.

5. Исключите "лишнее" слово.

В качестве изоляции токоведущих жил используются следующие материалы:

1) резина

2) сталь

3) поливинилхлорид

4) фторопласт

6. Выберите из всех перечисленных операций подготовительные электромонтажные работы:

Выберите несколько из 4 вариантов ответа:

1) соединение жил проводов

2) разметка

3) подготовка жил проводов

4) пробивные работы

Выберите правильный ответ (вопросы 7-8):

7. Что значит цифра 60 в условном обозначении припоя ПОС-60?

1) процентное содержание свинца

2) процентное содержание олова

3) температура плавления

4) удельная плотность припоя

8. Припои, называемые мягкими, имеют температуру плавления ниже:

1) 100 градусов Цельсия

2) 600 градусов Цельсия

3) 800 градусов Цельсия

4) 350 градусов Цельсия

9. Выберите все верные утверждения. Флюсы применяют для:

Выберите несколько вариантов ответа:

1) для предохранения паяемого металла и расплавленного припоя в процессе от окисления при нагреве и пайки

2) для предотвращения растекания расплавляемого припоя по поверхности паяемого металла

3) для растворения имеющейся на поверхности паяемого металла и припоя оксидной пленки

4) для улучшения условий смачивания поверхности паяемого металла расплавленным припоем

Выберите правильный ответ (вопросы 10-20):

10. Износы, возникающие из-за нагрева проводников, неправильного соединения обмоток, относятся к

1) электрическим

2) механическим

3) моральным

4) физическим

11. Электрические двигатели преобразуют:

1) механическую энергию в электрическую

2) электрическую энергию в механическую

3) электрическую энергию в тепловую

4) электрическую энергию в световую

12. Какого вида ремонта электрооборудования не существует?

1) текущего

2) среднего

3) капитального

4) косметического

13. Выберите функцию трансформатора:

1)  изменять вид электрического тока

2)  изменять  величину напряжения

3) изменять частоту тока

4) изменять фазу электрического тока

14. Статоры асинхронных электрических машин изготовляют

1) из листовой электротехнической стали

2) из алюминия

3) из меди

4) из бронзы

15. Из каких материалов выполняют обмотки трансформаторов?

1) из стали и бронзы

2) из алюминия и меди

3) из меди и стали

4) из алюминия и стали

16. Особенностью синхронных машин является:

1)  скорость ротора больше угловой скорости магнитного поля

2) скорость ротора меньше угловой скорости магнитного поля

3) скорость ротора равна угловой скорости магнитного поля

4) скорость статора равна скорости ротора

17. Основные конструктивные элементы машин постоянного тока называются

1) статор и ротор

2) статор и индуктор

3) индуктор, якорь, коллектор, щеткодержатели

4) статор, ротор, контактные кольца

18. Для смазки подшипников качения применяют

1) жидкие масла

2) консистентные (нежидкие) составы

3) любые смазочные материалы

4) графит

19. Автоматические выключатели предназначены для:

    - Оперативных включений  электрических цепей

    - Защиты электрических цепей от ненормальных режимов работы

    - Автоматического размыкания электрических цепей при перегрузках и токах короткого замыкания и для нечастых оперативных переключений

    - Защиты электрических цепей от коротких замыканий

20. У каких электрических машин нет щеточного аппарата?

- у синхронных  электрических машин

- у машин постоянного тока

- у асинхронных электродвигателей с фазным ротором

- у асинхронных машин с короткозамкнутым ротором

Контрольно-оценочные средства

для подготовки к процедуре  независимой оценки и сертификации квалификаций

по профессии «Слесарь-электрик»   -   третий  разряд

Практическая квалификационная работа

Тема задания: Нереверсивное подключение асинхронного двигателя через магнитный пускатель

Цель задания: проверить наличие  у обучающихся навыков и умений чтения электрических схем, нереверсивного подключения асинхронного двигателя через магнитный пускатель

Содержание задания:

1.Изучить электрическую схему подключения электродвигателя через магнитный пускатель;

2.Составить технологическую карту последовательности  подключения;

3. Подготовить рабочее место в соответствии с требованиями правил безопасности;

4. Выбрать электромонтажные инструменты, контрольно- измерительные приборы и материалы для выполнения работы;

5.Собрать схему;

6. Проверить схему на работоспособность.

Время выполнения задания—1,5 часа.

Обеспечение занятия:

- Электрическая схема.

- Набор электромонтажных инструментов.

- Контрольно- измерительные приборы.

- Материалы, необходимые для выполнения работы.

- Электрозащитные средства.

Тесты (3 разряд):

Выберите правильный ответ

1.  Для разметки стальной поверхности нанесения линий (рисок) применяют:

- карандаш

- чертилку

- мел

- шариковую  ручку

2.     Инструментом для рубки металла является:

- топор

- зубило

- напильник

- молоток

3. Какой инструмент применяется для нарезания внутренней резьбы?

  - 1 метчик

  - 2 плашка

  - 3 вороток

  - 4 клупп

4. Продолжить фразу: « Провода и кабели служат…»

- для передачи электрической энергии;

- для распределения электрической энергии;

- для соединения различных элементов электроустановок;

- для передачи и распределения электроэнергии, а также для соединения различных  элементов электроустановок.

5. Металлический проводник, заложенный в грунт, это:

1) заземляющий проводник

2) заземляющее устройство

3) заземлитель

4) заземление

6. В состав кабельной линии входят:

1) силовые кабели

2) силовые кабели, кабельные муфты, кабельные заделки

3) кабельные муфты, силовые кабели, провода

4) провода, шнуры, кабели

7. Электрическая установка, предназначенная для передачи электроэнергии с помощью проводов, расположенных на опорах, это:

1) воздушная линия электропередачи

2) кабельная линия электропередачи

3) распределительное устройство

4) линия электропередачи

8. Монтаж трансформаторов включает в себя:

1) установку трансформатора на месте, подключение и проверку

2) подготовку места установки, установку и проверку

3) подготовку места установки, сушку, монтаж, проверку

4) сушку, установку, монтаж, проверку

9. Какие шинопроводы не применяются?

1) тупиковые

2) осветительные

3) распределительные

4) магистральные

10. Назначение магнитных пускателей:

1) для управления и защиты электродвигателей

2) для управления двигателями

3) для защиты двигателей

4) для запуска и останова двигателей

11. Для каких целей магнитопровод трансформатора выполняют из  листов электротехнической стали?

1) для экономии материала

2)  для простоты сборки

3) для уменьшения потерь от вихревых токов

4) для улучшения изоляции

12.  Трансформаторное масло применяют в трансформаторах  для:

1)  смазки трущихся частей

2) для пропитки обмоток

3)  для охлаждения и изоляции

4)  для создания давления

13. Каким прибором измеряется напряжение, как прибор включается в схему и каково должно быть сопротивление прибора?

1) вольтметром, последовательно, малое сопротивление

2) вольтметром, параллельно, сопротивление большое

3) амперметром, последовательно, малое сопротивление

4) амперметром, параллельно, сопротивление большое

14. Асинхронные электрические машины - машины, у которых

1) скорость вращения магнитного поля статора меньше угловой скорости ротора

2) скорость вращения магнитного поля статора больше угловой скорости  ротора

3) скорость вращения магнитного поля статора и угловая скорость ротора одинаковы

4) название электрической машины вообще не связано со скоростью вращения

15. Расширитель масляного трансформатора предназначен

1) для поддержания постоянного уровня масла в баке

2) для предотвращения взрыва газов

3) для улучшения циркуляции масла

4)  для выброса масла при высоком давлении

16. Статоры асинхронных электрических машин изготовляют

1) из алюминия

2) из чугуна

3) из меди

4) из листовой электротехнической стали

17. Подшипниковые узлы электрических машин- элемент опоры вала,

1) уменьшающий трение

2) воспринимающий нагрузки от вала

3) уменьшающий вибрацию машины

4) воспринимающий  нагрузки от вала и обеспечивающий его вращение

18. Электромашинные генераторы преобразуют:

1) механическую энергию в электрическую

2) электрическую энергию в тепловую

3) электрическую энергию в механическую

4) величину напряжения

19. Исключите "лишнее" слово.

В качестве проводников используются следующие вещества:

1) медь

2) сталь

3) резина

4) алюминий

20. Для каких целей в электрических схемах используют предохранители?

1) для защиты от перенапряжений

2) для защиты от токов короткого замыкания

3) для защиты от перенапряжений и перегрузок

4) для защиты от перегрузок